|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |  |
| CULTIRATEAU |  |  |  |  |
| Modèle : Simon – 1.30m Année : 1996 Date de révision : 2015 |  |  |  |  |
| Fonctions |  | Affiner la structure du sol en surface pour obtenir un lit de semence. |  |  |
| Principe de fonctionnement |  | Des disques situés à l’avant de la machine envoient la terre des côtés vers l’intérieur. Viens ensuite une fraise qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre ameublissant le sol sans créer un lissage du fond (appelé aussi « semelle de labour). Le râteau situé à l’arrière éclate les mottes, nivelle, resserre le sol et le ratisse. Il tourne en sens inverse de la fraise et de l’avancement du tracteur. Il renvoie la terre de surface non émiettée vers la fraise, ce qui permet d’avoir en sortie de machine une excellente granulométrie du sol favorisant ainsi le semis et le repiquage. |  |  |
| Conditions d'utilisation |  | Terre friable et fraîche |  |  |
| Règles de sécurité |  | Ne pas intervenir sous l'outil porté sur le relevage, sans chandelle de soutien. |  |  |
|  |  | Ne pas descendre du tracteur sans débrayer la prise de force. Ne pas intervenir avec les clés sur le contact sur le tracteur. |  |  |
|  |  | Fixer la protection de cardan avec chainettes |  |  |
| Réglages possibles |  | Profondeur de travail de la fraise : cela permet d’effectuer des faux semis avant plantation |  |  |
| Vérifications avant usage |  | Absence de fuites d'huile |  |  |
|  |  | Etat de l'ensemble du matériel (absence de terre de corps étranger ou de déchets) |  |  |
|  |  | Etat des organes de sécurité (protection de cardan…) et des pièces d’usures |  |  |
| Conditions de remisage |  | Nettoyage à l’eau du matériel en sortie du champ |  |  |
|  |  | Remisage obligatoire sous abri |  |  |
|  |  | Retrait du cardan et mise sous clefs |  |  |
| Entretien |  | Vérification du niveau d'huile et vidange annuelle |  |  |
|  |  | Graissage régulier des paliers de l'arbre horizontal (tous les 8-10h d’utilisation, après chaque lavage) |  |  |
|  |  | Graissage régulier de l'arbre de transmission à cardans (tous les 8-10h d’utilisation après chaque lavage) |  |  |

| CULTIRATEAU : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler Contrôle périodique à prévoir tous les ans |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |
| ROTOVATOR |  |  |  |
| Modèle : Kuhn – EL 32 -130 Année : 2008 Date de révision : 2015 N° de série : C 3688 |  |  |  |
| Fonctions |  | Affiner la structure du sol en surface. |  |
| Principe de fonctionnement |  | L'outil réalise un travail de découpage du sol suivi d’une projection vers l’arrière. Un tablier à l’inclinaison réglable, placé à l’arrière de la machine peut parfaire l’éclatement des mottes projetées vers l’arrière. |  |
| Conditions d'utilisation |  | Terre friable et fraîche |  |
| Règles de sécurité |  | Ne pas intervenir sous l'outil porté sur le relevage, sans chandelle de soutien. |  |
|  |  | Ne pas descendre du tracteur sans débrayer la prise de force. Ne pas intervenir avec les clés sur le contact sur le tracteur. |  |
|  |  | Fixer la protection de cardan avec chainettes |  |
| Réglages possibles |  | Inclinaison du tablier |  |
| Vérifications avant usage |  | Absence de fuites d'huile |  |
|  |  | Etat de l'ensemble du matériel (absence de terre de corps étranger ou de déchets) |  |
|  |  | Etat des organes de sécurité (protection de cardan…) et des pièces d’usures |  |
| Conditions de remisage |  | Nettoyage à l’eau du matériel en sortie du champ |  |
|  |  | Remisage obligatoire sous abri |  |
|  |  | Retrait du cardan et mise sous clefs |  |
| Entretien |  | Vérification du niveau d'huile et vidange annuelle |  |
|  |  | Graissage régulier des paliers de l'arbre horizontal (tous les 8-10h d’utilisation, après chaque lavage) |  |
|  |  | Graissage régulier de l'arbre de transmission à cardans (tous les 8-10h d’utilisation après chaque lavage) |  |

| ROTOVATOR : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler Contrôle périodique à prévoir tous les ans |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |
| VIBROCULTEUR |  |  |  |
| Modèle : 1.30m Année : 1984 Date de révision : 2015 |  |  |  |
| Fonctions |  | Casser les mottes de terre à la suite de la réalisation d'un labour. |  |
| Principe de fonctionnement |  | Le vibroculteur permet d'obtenir un tri des mottes sur la surface travaillée, la terre fine tombe de la moitié au fond de la profondeur de travail tandis que les mottes plus grosses se retrouvent en surface. |  |
| Conditions d'utilisation |  | Terre friable et fraîche |  |
| Règles de sécurité |  | Ne pas intervenir sous l'outil porté sur le relevage, sans chandelle de soutien. |  |
|  |  | Ne pas descendre du tracteur sans débrayer la prise de force. Ne pas intervenir avec les clés sur le contact sur le tracteur. |  |
| Réglages possibles |  |  |  |
| Vérifications avant usage |  | Etat général de l’appareil (déformation, soudure cassée etc...) |  |
|  |  | Vérification de l’état des pièces d’usure |  |
| Conditions de remisage |  | Nettoyage des dents |  |
|  |  | Remisage sous abri |  |
| Entretien |  | Remplacement des pièces d’usures en fin de vie |  |

| VIBROCULTEUR : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |
| CHARRUE |  |  |  |
| Modèle : JOUTEL– Bisoc Année : 1984 Date de révision : 2015 |  |  |  |
| Fonctions |  | Labourer, ameublissement du sol. Enfouissement des résidus de culture. |  |
| Règles de sécurité |  | Ne pas intervenir sous l'outil porté sur le relevage, sans chandelle de soutien. |  |
|  |  | Ne pas descendre du tracteur sans débrayer la prise de force. Ne pas intervenir avec les clés sur le contact sur le tracteur. |  |
| Réglages possibles |  | Choix des socs et de leur positionnement |  |
|  |  | Ecartement et profondeur des socs |  |
| Vérifications avant usage |  | Etat général de l’appareil (fixation des socs, déformation, soudure cassée etc...) |  |
|  |  | Vérification de l’état des pièces d’usure |  |
| Conditions de remisage |  | Nettoyage des socs en sortie du champ |  |
|  |  | Remisage sous abri |  |
| Entretien |  | Graissage des socs si plus de 15 jours sans utilisation |  |
|  |  | Remplacement des pièces d’usure en fin de vie |  |

| CHARRUE : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |
| MOTOCULTEUR |  |  |  |
| Modèle : STAUB – moteur Honda GX 340 (389 cm3) Accessoires : Charrue ½ tour + Rotovator 80 cm Année : 2016 |  |  |  |
| Fonctions |  | Préparation du sol sous tunnels. |  |
| Conditions d'utilisation |  | Terre friable et fraîche |  |
| Règles de sécurité |  | Port des EPI (chaussures de protection, masque, protections auditives et gants) |  |
| Réglages possibles |  | Cf. notice d’emploi |  |
| Vérifications avant usage |  | Niveau de carburant |  |
|  |  | Niveau d’huile |  |
|  |  | Etat général de l’appareil et des outils (pièces d’usure et organes de sécurité) |  |
| Conditions de remisage |  | Nettoyage des outils à l’eau |  |
|  |  | Sécurisation par cadenas |  |
|  |  | Remisage obligatoire sous abri |  |
| Entretien |  | Cf. préconisations constructeur ci-après (extraits de la notice d’emploi du motoculteur et de la notice du moteur Honda) |  |
|  |  | Graissage après chaque utilisation des socs de la charrue |  |
|  |  | Graissage régulier des paliers de l'arbre horizontal du rotovator (tous les 8-10h d’utilisation, après chaque lavage) |  |

MOTOCULTEUR : tableau d’entretien

MOTEUR HONDA : tableau d’entretien

| MOTOCULTEUR : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler Contrôle périodique à prévoir tous les 2 ans |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |
| SEMOIR MANUEL |  |  |  |
| Modèle : Sembner type HS Monorang Année : 2016 |  |  |  |
| Fonctions |  | Semis de graines sur 1 rang. |  |
| Conditions d'utilisation |  | Lit de semence, frais et souple, sans mottes ni déchets végétaux. |  |
| Règles de sécurité |  |  |  |
| Réglages possibles |  | Profondeur du semis |  |
|  |  | Réglage du calibre des graines |  |
| Vérifications avant usage |  | Etat général de l’outil |  |
|  |  | Contrôle de l’écoulement des graines |  |
| Conditions de remisage |  | Remisage obligatoire sous abri |  |
|  |  | Nettoyage de l’outil |  |
|  |  | Retrait des grilles du semoir |  |
| Entretien |  | Graissage des paliers de la machine annuellement |  |
|  |  | Tension de la courroie trapézoïdale |  |

| SEMOIR MANUEL : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |
| PLANTEUSE PLASTIQUEUSE |  |  |  |
| Modèle : Simon Année : 1996 Date de révision : 2015 |  |  |  |
| Fonctions |  | Dérouler les voiles de paillage, les perforer pour plantation. |  |
| Conditions d'utilisation |  | Terre fraîche et souple, sans mottes ni déchets végétaux |  |
| Règles de sécurité |  | Ne pas intervenir sous l'outil porté sur le relevage, sans chandelle de soutien. |  |
|  |  | Ne pas descendre du tracteur sans débrayer la prise de force. Ne pas intervenir avec les clés sur le contact sur le tracteur. |  |
| Réglages possibles |  | Réglage du point de tombée du plant |  |
|  |  | Hauteur des roues avant et arrière |  |
| Vérifications avant usage |  | Fixation des socs |  |
|  |  | Rotation des roues et distributeurs |  |
|  |  | Gonflage des roues |  |
| Conditions de remisage |  | Nettoyage à l’eau des socs et des perforateurs en sortie du champ |  |
|  |  | Remisage sous abri |  |
| Entretien |  | Graissage des paliers de roues et des perforateurs, après de chaque lavage à l’eau, gonflage des roues |  |
|  |  | Graissage des socs si plus de 15 jours sans utilisation |  |

| PLANTEUSE PLASTIQUEUSE : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |
| BUTEUSE A DISQUES |  |  |  |
| Modèle : Année : Date de révision : 2015 |  |  |  |
| Fonctions |  | Sarclage et buttage des cultures |  |
| Conditions d'utilisation |  | Terre fraîche et souple Adventices au stade plantules |  |
| Règles de sécurité |  | Ne pas intervenir sous l'outil porté sur le relevage, sans chandelle de soutien. |  |
|  |  | Ne pas descendre du tracteur sans débrayer la prise de force. Ne pas intervenir avec les clés sur le contact sur le tracteur. |  |
| Réglages possibles |  | Ecartement et orientation des disques |  |
| Vérifications avant usage |  | Fixation et réglage des disques |  |
|  |  | Etat général de l’appareil et des pièces d’usure |  |
| Conditions de remisage |  | Nettoyage des disques à l’eau et graissage en sortie du champ |  |
|  |  | Remisage sous abri |  |
| Entretien |  | Graissage du roulement des disques et des supports de la buteuse, tous les 8-10h d’utilisation, après chaque lavage à l’eau |  |
|  |  | Graissage des disques si plus de 15 jours sans utilisation |  |

| BUTEUSE A DISQUES : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |
| BENNE |  |  |  |
| Modèle : Loiseau Année : 2001 |  |  |  |
| Fonctions |  | Chargement et transport |  |
| Conditions d'utilisation |  |  |  |
| Règles de sécurité |  | Ne pas intervenir sous l'outil porté sur le relevage, sans chandelle de soutien. |  |
|  |  | Ne pas descendre du tracteur sans débrayer la prise de force. Ne pas intervenir avec les clés sur le contact sur le tracteur. |  |
| Vérifications avant usage |  | Etat général de l’appareil et des pièces d’usure |  |
| Conditions de remisage |  | Nettoyage de l’intérieur de la benne |  |
|  |  | Remisage sous abri |  |
| Entretien annuel |  |  |  |

| BENNE : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |
| DEBROUSAILLEUSE THERMIQUE |  |  |  |
| Modèle : STIHL Année : 2015 |  |  |  |
| Fonctions |  | Entretien des abords des cultures |  |
| Conditions d'utilisation |  | Utilisation avec harnais |  |
| Règles de sécurité |  | Port des EPI (chaussures de protection, masque, protections auditives et gants) |  |
| Réglages possibles |  | Cf. notice d’emploi |  |
| Vérifications avant usage |  | Niveau de carburant |  |
|  |  | Taille du fil |  |
|  |  | Etat générale de la machine, du filtre à air et de la bougie. |  |
| Conditions de remisage |  | Nettoyage de l’outil et du filtre à air |  |
|  |  | Remisage obligatoire sous abri |  |
| Entretien |  | Cf. préconisations constructeur ci-après ( extrait de la notice d’emploi) |  |

DEBROUSAILLEUSE THERMIQUE :

Préconisations d’entretien du constructeur

| DEBROUSAILLEUSE THERMIQUE : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |
| DESHERBEUR THERMIQUE |  |  |  |
| Modèle : CORNU - C. Flam Pro Année : 2015 |  |  |  |
| Fonctions |  | Désherbage |  |
| Conditions d'utilisation |  | Risque d’incendie : Ne pas utiliser sur des herbes hautes, des feuilles sèches, des aiguilles de résineux |  |
|  |  | Fonctionne avec bouteille de gaz 13kg Propane |  |
| Règles de sécurité |  | Port des EPI (chaussures de sécurité, gants,…) |  |
|  |  | Ne pas fumer pendant la manipulation et l’utilisation de la machine. |  |
| Réglages possibles |  | Réglage de la flamme |  |
| Vérifications avant usage |  | Serrage des connectiques |  |
|  |  | Etat du flexible de gaz |  |
| Conditions de remisage |  | Fermer le robinet de la bouteille de gaz |  |
|  |  | Dévisser le détendeur |  |
|  |  | Nettoyage de l’outil |  |
|  |  | Remisage obligatoire sous abri, dans lieu ventilé, loin des substances inflammables |  |
| Entretien |  | Resserrage des raccords |  |
|  |  | Remplacement des flexibles |  |

| DESHERBEUR THERMIQUE : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |  |  |
| REMORQUE |  |  |  |  |  |
| Modèle : LIDER VL34470 – charge utile 750kg Immatriculation : DX – 264 - SN Accessoires : Bâche haute Année : 2015 N° de série :VN51L148020150059 |  |  |  |  |  |
| Fonctions |  |  | Transport des récoltes pour commercialisation. |  |  |
| Conditions d'utilisation |  |  | Attelée au véhicule de l’EàE. L’utilisation de cette remorque doit être déclarée auprès de l’assurance auto de l’EàE. |  |  |
| Règles de sécurité |  |  | Ne pas dépasser la charge utile de 750 kg |  |  |
| Réglages possibles |  |  |  |  |  |
| Vérifications avant usage |  |  | Etat général de la remorque |  |  |
|  |  |  | Branchements pour signalisation |  |  |
|  |  |  | Pression des pneus |  |  |
|  |  |  | Fixation de la bâche |  |  |
| Conditions de remisage |  |  | Nettoyage de l’intérieur de la remorque |  |  |
|  |  |  | Remisage obligatoire sous abri |  |  |
| Entretien |  |  | Gonflage des pneus |  |  |
|  |  |  | Vérification des ampoules de signalisation |  |  |
|  |  |  | Graissage des roulements de roues |  |  |

| REMORQUE : Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler |  |
| --- | --- |
| Nom et date | Commentaires |

|  | Couveuse d’activités maraîchères Lieu-test de Cauville-sur-Mer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche matériel |  |  |  |
| TRACTEUR |  |  |  |
| Modèle : KIOTI NX 5510 Immatriculation : DZ-161-RL Année : 2016 |  |  |  |
| Fonctions |  | Travaux agricoles sur le lieu-test. |  |
| Conditions d'utilisation |  | Ne pas utiliser le tracteur en dehors du lieu-test. |  |
| Règles de sécurité |  | Port des EPI (protections auditives,…) |  |
|  |  | Recommandations constructeur |  |
| Réglages possibles |  | Cf manuel du propriétaire |  |
| Vérifications avant usage |  | Niveau carburant |  |
|  |  | Niveau huile |  |
|  |  | Etat général du tracteur et ce des organes de sécurité |  |
| Conditions de remisage |  | Nettoyage à l’eau du tracteur |  |
|  |  | Remisage obligatoire sous abri |  |
| Entretien |  | Cf. tableau opérations d’entretien (extrait du manuel du propriétaire) |  |

TRACTEUR :

Préconisations d’entretien du constructeur

| TRACTEUR: Entretien, remarques et/ou problèmes à signaler Contrôle périodique à prévoir tous les 2 ans |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom et date | Nombre d’heures | Opération d’entretien | Commentaires |
| Nom et date | Nombre d’heures | Opération d’entretien | Commentaires |